Warunki gwarancji i dopuszczalne odchylenia

profili wpuszczanych – uchwytów

Niniejsze zasady dotyczą kontroli jakości profili wpuszczanych – uchwytów UKW4, UKW5, UKW7, U9 (M711, M766, M597, M622) (dalej: Towar i/lub Produkt i/lub Element).
Zasady określają dopuszczalne normy odchylenia dla Towarów, uwzględniając charakterystyczne cechy procesu technologicznego ich produkcji. Normy te pozwalają zapewnić zgodność produktu z określonymi kryteriami jakości, biorąc pod uwagę czynniki technologiczne, które mogą wpływać na końcowy rezultat.

- Postanowienia ogólne

- Jakość Towarów powinna odpowiadać standardom Producenta, z uwzględnieniem wymagań określonych niniejszymi zasadami.

- Wady produkcyjne obejmują odchylenia optyczne lub mechaniczne, widoczne bez użycia specjalnych urządzeń lub za pomocą standardowych środków obserwacyjnych.

- Ocena wad wizualnych (takich jak zarysowania, nierówności lakierowania, wtrącenia, chropowatość, wgniecenia, plamy, odpryski) odbywa się w następujących warunkach:

- warunki oświetlenia: oględziny przeprowadza się w pomieszczeniu z rozproszonym światłem od lamp fluorescencyjnych lub w świetle dziennym, bez bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura barwowa światła powinna wynosić 4000–6500 K, zgodnie ze standardami dla pomieszczeń produkcyjnych;

- intensywność oświetlenia: maksymalnie 1000 lx, zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń laboratoryjnych;

- odległość obserwacji: wynosi 60 cm od powierzchni analizowanego obiektu;

- pozycja obiektu: produkt umieszcza się w pozycji pionowej lub poziomej;

- kąt obserwacji: nachylenie produktu względem linii wzroku obserwatora powinno wynosić 70–90°;

- czas obserwacji: kontrola strony frontowej trwa maksymalnie 10 sekund, a strony tylnej – maksymalnie 5 sekund.

- Wady ujawnione podczas kontroli przeprowadzonej w innych warunkach nie są uwzględniane.

- Wady, które nie są widoczne w opisanych warunkach, ale są wyczuwalne dotykiem lub widoczne przy obserwacji z bliższej odległości, uznaje się za dopuszczalne.

- Dla Towarów określonych w niniejszych zasadach dopuszczalne są drobne zarysowania, defekty powłoki lakierniczej, wgniecenia, odpryski, bąbelki, wtrącenia na powierzchni, które nie wpływają na właściwości fizyczne i mechaniczne produktu podczas dalszego użytkowania.

- Dopuszczalne wymiary odchylenia określone są w załącznikach (Załącznik 1, Załącznik 2) do niniejszych zasad.

- Zobowiązania gwarancyjne

- Kupujący ma obowiązek sprawdzić jakość zewnętrznej powierzchni Towaru (w tym zanieczyszczenia, zarysowania, wgniecenia, uszkodzenia mechaniczne, wady lakierowania itp.) oraz zgodność z dopuszczalnymi normami odchylenia określonymi w niniejszych zasadach, w okresie gwarancyjnym na Towar.

- Po zakończeniu okresu gwarancyjnego strony uznają, że wszelkie wykryte wady wynikają z niewłaściwego użytkowania Towaru (np. nieprawidłowy transport, przechowywanie lub eksploatacja). W związku z tym Towar taki nie może być przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego.

- Gwarancja nie obejmuje przypadków:

- użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- uszkodzeń powierzchni spowodowanych naruszeniem warunków przechowywania, pakowania, transportu lub eksploatacji Towaru po jego odbiorze;

- celowego uszkodzenia Towaru;

- szkody spowodowane przez nieprzewidziane okoliczności lub zdarzenia losowe;

- wykonywanie przez Kupującego działań zmieniających wygląd zewnętrzny Towaru, takich jak cięcie, wiercenie itp.;

- elementów użytych w procesie montażu.

Zobowiązania gwarancyjne obejmują usunięcie wad powstałych z winy Producenta lub wymianę elementów, w których stwierdzono wadę produkcyjne.

Załącznik 1 Profil wpuszczany – uchwyt UKW4, UKW5, UKW7, U9 Przy sprawdzaniu strony frontowej i tylnej zgodnie z niniejszymi zasadami poniższe punkty dotyczące wad powierzchni są maksymalnie dopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia jakościowe łącznie na jednym Produkcie: - na stronie frontowej Produktu (detalu) – maksymalnie 2 (dwa) defekty, - na stronie tylnej (wewnętrznej) Produktu (detalu) – maksymalnie 4 (cztery) defekty, - na stronie montażowej (niewidocznej) Produktu (detalu), która wchodzi w rowek materiału – bez ograniczeń. Dopuszczalne odchylenia jakościowe dla każdego typu defektu na jednym Produkcie: 1. Płytkie wgniecenia – wgłębienia na powierzchni. Na detalu dopuszczalne są płytkie wgniecenia o średnicy nie większej niż 3 mm i głębokości nie większej niż 0,5 mm, które są widoczne przy oglądzie frontalnym. Normy dopuszczalnych wgnieceń. Rozmiar elementu; Strona frontowa; Strona tylna; Część montażowa. do 300 mm; Niedopuszczalne; Niedopuszczalne; Dopuszczalne są wszelkie wgniecenia. od 300 do 600 mm; Не допускається; 1; Dopuszczalne są wszelkie wgniecenia. od 600 do 1000 mm; 1; 2; Dopuszczalne są wszelkie wgniecenia. powyżej 1000 mm; 1; 2; Dopuszczalne są wszelkie wgniecenia. 2. Prześwity farby – plamy o nieco jaśniejszym odcieniu na powierzchni. Na detalu dopuszczalne są prześwity farby o rozmiarze nie większym niż 2 mm, które są widoczne przy oglądzie frontalnym. W przypadku malowanych profili wewnętrzna część uchwytu (miejsce chwytu dłonią) może być mniej pokryta farbą i posiadać strukturę – jest to norma wynikająca ze specyfiki procesu malowania. Normy dopuszczalnych prześwitów farby. Rozmiar elementu; Strona frontowa; Strona tylna; Część montażowa. do 300 mm; 2; 3; Dopuszczalne są wszelkie prześwity. od 300 do 600 mm; 3; 6; Dopuszczalne są wszelkie prześwity. od 600 do 1000 mm; 6; 12; Dopuszczalne są wszelkie prześwity. powyżej 1000 mm; 10; 20; Dopuszczalne są wszelkie prześwity. 3. Zarysowania – linie lub rysy na powierzchni powstałe w wyniku kontaktu z obcym przedmiotem. Na detalu dopuszczalne są drobne, płytkie zarysowania, które nie występują w jednym miejscu i mają rozmiar nie większy niż 5 mm, widoczne przy oglądzie frontalnym. Normy dopuszczalnych płytkich zarysowań. Rozmiar elementu; Strona frontowa; Strona tylna; Część montażowa. do 300 mm; 2; 3; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. od 300 do 600 mm; 3; 6; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. od 600 do 1000 mm; 6; 12; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. powyżej 1000 mm; 10; 20; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. Na detalu dopuszczalne są grube, głębokie zarysowania o rozmiarze do 5 mm, które są widoczne przy oglądzie frontalnym. Normy dopuszczalnych głębokich zarysowań. Rozmiar elementu; Strona frontowa; Strona tylna; Część montażowa. do 300 mm; Niedopuszczalne; Niedopuszczalne; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. od 300 do 600 mm; Niedopuszczalne; Niedopuszczalne; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. od 600 do 1000 mm; Niedopuszczalne; 1; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. powyżej 1000 mm; Niedopuszczalne; 2; Dopuszczalne są wszelkie zarysowania. 4. Bąbelki – kuliste wybrzuszenia na powierzchni, spowodowane obecnością powietrza pod powłoką. Na detalu dopuszczalne są drobne bąbelki o rozmiarze do 1 mm, które nie występują w jednym miejscu i są widoczne przy oglądzie frontalnym. Normy dopuszczalnych bąbelków. Rozmiar elementu; Strona frontowa; Strona tylna; Część montażowa. do 300 mm; 1; 2; Dopuszczalne są wszelkie bąbelki. od 300 do 600 mm; 2; 4; Dopuszczalne są wszelkie bąbelki. od 600 do 1000 mm; 3; 6; Dopuszczalne są wszelkie bąbelki. powyżej 1000 mm; 6; 12; Dopuszczalne są wszelkie bąbelki. 5. Odpryski – niewielkie uszkodzenia powłoki wynikające z odwarstwienia farby. Na detalu dopuszczalne są płytkie odpryski o rozmiarze do 2 mm, które są widoczne przy oglądzie frontalnym. Normy dopuszczalnych odprysków. Rozmiar elementu; Strona frontowa; Strona tylna; Część montażowa. do 300 mm; Niedopuszczalne; Niedopuszczalne; Dopuszczalne są wszelkie odpryski. od 300 do 600 mm; Niedopuszczalne; Niedopuszczalne; Dopuszczalne są wszelkie odpryski. od 600 do 1000 mm; Niedopuszczalne; 1; Dopuszczalne są wszelkie odpryski. powyżej 1000 mm; Niedopuszczalne; 2; Dopuszczalne są wszelkie odpryski. 6. Wtrącenia – pojedyncze, lokalne nierówności pod powłoką i na powierzchni. Dopuszcza się wtrącenia pod powłoką oraz na powierzchni o rozmiarze do 1 mm, które nie występują w jednym miejscu i są widoczne przy oglądzie frontalnym. Normy dopuszczalnych wtrąceń pod powłoką i na powierzchni. Rozmiar elementu; Strona frontowa; Strona tylna; Część montażowa. do 300 mm; 1; 3; Dopuszczalne są wszelkie wtrącenia. od 300 do 600 mm; 3; 6; Dopuszczalne są wszelkie wtrącenia. od 600 do 1000 mm; 6; 12; Dopuszczalne są wszelkie wtrącenia. powyżej 1000 mm; 10; 20; Dopuszczalne są wszelkie wtrącenia. 7. Odchylenia od zamówionego wymiaru detalu. Dopuszcza się graniczne odchylenia wymiarów +/- 0,5 mm na jedno cięcie detalu. 8. Odchylenia w kolorze i odcieniu. Dopuszcza się różnice w odcieniach tego samego koloru pomiędzy różnymi partiami Towaru, przy zamówieniu profili w różnym czasie. 9. Odkształcenia (wygięcie) Produktu. Jakiekolwiek odkształcenia Produktu są niedopuszczalne.

10. Okres gwarancyjny.

14 (czternaście) dni kalendarzowych.

Załącznik 2

Schemat uchwytów-profili z oznaczeniem strony frontowej i tylnej.

Ze schematem profili wraz z oznaczeniem strony frontowej i tylnej można zapoznać się poniżej. Strona frontowa jest oznaczona kolorem zielonym, natomiast strona tylna – kolorem żółtym.

Profil wpuszczany – uchwyt UKW4, UKW5, UKW7, U9

| Profil wpuszczany – uchwyt UKW4 | Profil wpuszczany – uchwyt UKW5 |
| --- | --- |
| Profil wpuszczany – uchwyt UKW7 | Uchwyt U9 |